Upplýsingar - TDS:

Klór 15%:

Vörulýsing:

Klór 15% er sótthreinsandi, lyktareyðir og bleikiefni.

.

Eiginleikar:

Klór 15% hentar vel til sótthreinsunar og bleikingar á plasthlutum í matvælavinnslum.

12,5-15,0 g/L virkur klór (Sodium hypochlorite) (CAS no.:7681-52-9).

Klórinn tærir og hentar ekki á mjúkt yfirborð.

Notkun:

Blöndunarhlutföll:	0,5 – 5 % í

Snerti tími:		15-30 mínutur

Skolið með hreinu köldu vatni.

Lýsing:

Efnaeiginleikar:		Vökvi

Litur:			Gulur

pH:			um 12,5 (1%)

Eðlisþyngd:		um 1,2 kg/l

Uppleysing:		Leysist upp í vatni 100%.

Geymsla og förgun:

Forðist að efnið frjósi.  Varist að geymsluhiti sé hærri en 50°C.  Hafið umbúðir ávallt lokaðar þegar ekki er verið að nota efnið.  Förgun á efninu ætti ávallt að vera gerð eftir reglum.

Öryggisleiðbeiningar við notkun:

Blandið ekki saman við sýrur.Varðandi frekari öryggisleiðbeiningar vísast í Öryggisblaðið.

H314 - Veldur alvarlegum bruna á húð og augnskaða H400 - Mjög eitrað lífi í vatni P280 - Notið hlífðarhanska/hlífðarfatnað/augnhlífar/andlitshlífar P260 - Andið ekki að ykkur ryki/reyk/lofttegund/úða/gufu/ýringi P273 - Forðist losun út í umhverfið P303+P361+P353 - BERIST EFNIÐ Á HÚÐ (eða í hár)Farið strax úr fötum sem óhreinkast af efninu. Skolið húðina með vatni/Farið í sturtu P305+P351+P338 - BERIST EFNIÐ Í AUGU Skolið varlega með vatni í nokkrar mínútur. Fjarlægið snertilinsur ef það er auðvelt. Skolið áfram P301+P330+P331+P310+P321 - Skolið munninn EKKI framkalla uppköst Hringið umsvifalaust í EITRUNARMIÐSTÖÐ eða lækni.